	[image: image1.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650-22157

Τηλέφωνο: 2265028347
	 ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ


	
	Προϋπολογισμός: 21.990,16 €



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 21.990,16 € ΜΕ Φ.Π.Α.
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


	1.
	Τεχνική Έκθεση 

	2.
	Συγγραφή Υποχρεώσεων 

	3.
	Τεχνικές Προδιαγραφές

	4.
	Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 



	[image: image2.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650-22157

Τηλέφωνο: 2265028347
	 ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ


	
	Προϋπολογισμός: 21.990,16 €


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η
Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016, και αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού της Δημοτικής ενότητας Δελφών. Σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για είδη κατηγορίας τους.

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς. 

Η παράδοση όλων των υλικών θα γίνει στην αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκεται σήμερα σε χώρο του  Δήμου Δελφών, ενώ το κόστος καθώς και η ασφαλή μεταφορά του συνόλου των προς προμήθεια υλικών, επιβαρύνει εξολοκλήρου τον προμηθευτή.
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί στο ποσό των 21.990,16 €.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ 2020  και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό του έτους 2020 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α.20 - 6662.003.
Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται δεκτές για όλα ή για ορισμένα μόνο από τα περιγραφόμενα υλικά.

Με την κατάθεση των προσφορών και με ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα των προσφερόμενων ειδών. 

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα, 06/08/2020
	
	Άμφισσα,     06/08/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  
Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


	[image: image3.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650-22157

Τηλέφωνο: 2265028347
	 ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ


	
	Προϋπολογισμός: 21.990,16 €


ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείμενο της προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ»  με CPV 31681410-0. Η προμήθεια χρηματοδοτείται κατά 100% από πιστώσεις ΤΑΚΤΙΚΑ 2020  και έχει αναγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου Δελφών και στον Κ.Α. 20-6662.003.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Διατάξεις που ισχύουν

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις  ακόλουθες διατάξεις:

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016

β) τους όρους της σύμβασης

γ) ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν.4412/16)

ΑΡΘΡΟ 3ο
Συμβατικά τεύχη

Συμβατικά τεύχη  είναι:


α) Η τεχνική έκθεση


β) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων


γ) Οι Τεχνικές προδιαγραφές 


δ) Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4ο
Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις των άρθρων 117, 118 και 303 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Συμφωνητικό

Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης καταρτίζεται από την υπηρεσία το συμφωνητικό που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

Το συμφωνητικό συντάσσεται βάσει των όρων της παρούσης και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 

γ) Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα αυτών. 

δ) Την τιμή 

ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 

στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 

ζ) Τον τρόπο πληρωμής. 

Το συμφωνητικό για τη διενέργεια της παρούσης προμήθειας καταρτίζεται με βάση τους όρους αυτής της μελέτης, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Το συμφωνητικό δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία. Το συμφωνητικό υπογράφεται από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν αυτή που παραδόθηκε σε περίπτωση διαιρετού υλικού, υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται από το αρμόδιο όργανο ως ασήμαντο. 

β) Παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε. 

γ) Γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ) Εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Παραλαβή των υλικών

Η παραλαβή γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 (άρθρο 208 παρ.1 του Ν.4412/16).

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. (άρθρο 208 παρ.2 του Ν.4412/16).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 8ο

Τόπος Παράδοσης

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να παραδώσει το ηλεκτρολογικό υλικό που περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, στην αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκεται σήμερα σε χώρο του  Δήμου Δελφών.

Χρόνος παράδοσης

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση και σύμφωνα με τις εντολές της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/16).

ΑΡΘΡΟ  9ο 

Πλημμελής κατασκευή

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Γενικά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 213 Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. 

Δικαιολογητικά πληρωμής

1. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

2. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

3. Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

4. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας (άρθρο 200 παρ.4 του Ν.4412/16)

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16).
	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα, 06/08/2020
	
	Άμφισσα,     06/08/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  
Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ


	[image: image4.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650-22157

Τηλέφωνο: 2265028347
	ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ


	
	Προϋπολογισμός: 21.990,16 €


Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτρoφωτισμού της Δημοτικής ενότητας Δελφών, για το έτος 2020, ώστε να λειτουργούν άρτια και με ασφάλεια.

Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη εταιρεία κατασκευής.

Κάθε προσφερόμενο είδος, θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών του συνεργείου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δελφών.

Επίσης θα αναφέρεται και ο χρόνος εγγύησης κάθε είδους. 

Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς prospectus - τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών ποιότητας.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προμήθεια είδος. 

Σε κάθε περίπτωση τα υπό προμήθεια προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις Εθνικές και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, για είδη κατηγορίας τους. 

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς. 

Όλα τα καλώδια θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ 563.4 και ΕΛΟΤ 843  Τα υλικά που είναι αποδεκτά θα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΙSΟ 9000:2000 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

Ο συμβολισμός των αγωγών και καλωδίων θα είναι σύμφωνος με τον κώδικα σήμανσης καλωδίων και μεμονωμένων αγωγών Χ,Τ. σύμφωνα με την CENELEC(ΗD361 S3:1999 "Σύστημα για το χαρακτηρισμό καλωδίων" και ΕΛΟΤ 410).Τα αποδεκτά υλικά θα φέρουν την σήμανση ΕΛΟΤ<ΗΑR>. 

Η σήμανση ΕΛΟΤ<ΗΑR> σημαίνει "εναρμονισθείς αγωγός ή καλώδιο κατά CENELEC (παλαιότερα VDE)" και ότι η κατασκευή τους ελέγχεται συνεχώς. Γενικά τα αποδεκτά υλικά πρέπα να φέρουν σήμανση του εθνικού φορέα τυποποίησης όπως νια παράδειγμα ΕΛΟΤ <ΗΑR>, ΝF<ΗΑR>, ΒS<ΗΑR> κ.λπ. 

Όλα τα καλώδια τύπου ΝΥΥ θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 843, CENELECΗD 603/IEC60502. Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm2. Οι αγωγοί με διατομή από 10mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι. 

Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Τα εύκαμπτα καλώδια θα είναι κατά ΕΛΟΤ 563, CENELECΗD21/ΙΕC60227.

1. Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ25mm2 (E1VV-R)

Καλώδιο ΝΥΥ 5Χ25mm2 με χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς, μόνωση και μανδύας από PVC για σταθερές εγκαταστάσεις, ονομαστικής τάσης 600/1000 V Να ικανοποιεί τα πρότυπα IEC 60502-1, Εθνικό ΕΛΟΤ 843)

2. Χαλκός γυμνός πολύκλωνος διατομής 35 mm2 

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος ονομαστικής διαμέτρου 35 mm2. Ο αγωγός αποτελείται από ανοπτημένα σύρματα χαλκού, συστρεμένα μεταξύ τους. Η κατασκευή πληρεί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ΙEC 60228, για την κλάση 2 (Ευκαμψία αγωγού) Θα  ικανοποιεί τα πρότυπα IEC 60228

3.ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΙΣΤΟΥ  

Χυτοσιδηρούς ιστός φωτισμού συνολικού ύψους περίπου 3.5 μ. 

Ο ιστός είναι παραδοσιακού τύπου με μονό παραδοσιακό φωτιστικό (φανάρι).

Ο ιστός είναι από χυτοσίδηρο κράματος GG 18 και το φανάρι από χυτό αλουμίνιο κράματος AL SI 12. 

Ο ιστός είναι διαιρούμενος και αποτελείται από τρία τμήματα, τα οποία συνδέονται με σπείρωμα για ασφαλή και σίγουρη προσαρμογή.  

Και τα τρία τμήματα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο.  

Ο ιστός σε ύψος +20 cm έχει θυρίδα ικανών διαστάσεων (0.25*0.015 μ περίπου) για την ηλεκτρική σύνδεση του ιστού με το ακροκιβώτιο και κλείνει με καπάκι από το ίδιο υλικό, δεν εξέχει από τον υπόλοιπο ιστό και θα ασφαλίζεται με βίδες.

Το πέλμα της βάσης είναι τετράγωνο με διαστάσεις 35cm X 35cm. 

H βάση έχει κωνική μορφή ξεκινώντας από 30 cm και καταλήγει σε 150 cm. 

Το πάχος του μετάλλου είναι από 11-15 mm και το βάρος του ιστού είναι 150 κιλά. 

Έχει ύψος 1.40 και βάρος 80 κιλά. 

Η βάση σε όλο της το μήκος έχει ραβδώσεις και διακοσμητικούς δακτύλιους.

Οι οπές στο κατώτατο μέρος του ιστού έχουν τετράγωνη διάταξη διαστάσεων 30cmX30cm και διάμετρο οπών Φ22 mm. 

Τo υπόλοιποo χυτοσίδηρο τμήμα  έχει ύψος 1,40 μ και θα είναι λείας επιφάνειας με ραβδώσεις με αρχική διάμετρο Φ100 και θα έχει ειδικά εσωτερικά σπειρώματα για την στήριξη στην βάση αλλά και για την τοποθέτηση του φωτιστικού. 

Το φωτιστικό θα έχει υποστεί την εξής κατεργασία :

· Απολάδωση.
· Καθαρισμό με αμμοβολή.
· Βαφή δύο στρώσεων με αστάρι.

· Ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα επιλογής του Δήμου.

Το φωτιστικό έχει ομοιογενή και ενιαία μορφή, χωρίς ατέλειες και είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 Στον ιστό βιδώνεται με σπείρωμα  το φωτιστικό σώμα.
Το φωτιστικό σώμα είναι φανάρι τετραγωνικής  μορφής διαστάσεων 40x40x 70cm περίπου τα οποίο είναι από αλουμίνιο ALSI 25 προδιαγραφών. 

Στο φανάρι τοποθετείται πλακέτα led 40w 4000Κ και 5000lumen  στο καπέλο  του φωτιστικού.

 Ο βαθμός προστασίας του φωτιστικού θα είναι ΙΡ65 με θερμοκρασία λειτουργίας -15 έως +50c. 

Οι τέσσερις  κοχλίες αγκύρωσης του ιστού έχουν διάμετρο Φ18 mm και ύψος 50cm  oι οποίοι  είναι γαλβανισμένοι.

Οι ιστοί και τα φωτιστικά παραδίδονται έτοιμα για τοποθέτηση και  αναλυτικά τα τμήματα που παραδίδονται για κάθε φωτιστικό είναι: 

· Ιστός με τα 3 τμήματα.
· Το φωτιστικό. 

· Του καλωδίου 3Χ1 τχ για τη σύνδεση του φωτιστικού και οποιουδήποτε   

      άλλο μικρούλικο απαιτείται και δεν αναφέρεται παραπάνω. 

4. Λαμπτήρας LED 35W 

Τύπος: Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED.

Ισχύς: 35W 

Ονομαστική τάση λειτουργίας: 220 - 240 V
Συχνότητα εισόδου:50-60 Hz
Κάλυκας:Ε27

Συνάφεια χρωμάτων: <6

Δείκτης χρωματικής απόδοσης:80

Θερμοκρασία χρώματος: 4.000 Κ

Φωτεινή απόδοση: Tουλάχιστον 110 lumen / watt
Χρόνος ζωής: 20.000 ώρες

Διαστάσεις: Μήκος 190mm – διάμετρος 105mm 

Συχνότητα λειτουργίας: 50 - 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 έως +85  βαθμούς κελσίου.

Μέγιστη θερμοκρασία περιβλήματος λειτουργίας: 100 βαθμούς κελσίου.

Γωνία δέσμης: 240 μοίρες.

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: Ra>80

Ενεργειακή κλάση: Α+.

Πιστοποιήσεις: CE-ROHS.

5.Λαμπτήρας LED Πρισματικός 15W 

Τύπος: Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED πρισματικός.

Ισχύς: 15W 

Oνομαστική τάση λειτουργίας: AC 170 - 250 Volts.

Κάλυκας:Ε27

Θερμοκρασία χρώματος: 4.000 Κ

Φωτεινή απόδοση: Tουλάχιστον 100 lumen / watt.

Χρόνος ζωής: 40.000 ώρες.

Βαθμός στεγανότητας: IP65

Συντελεστής κρούσης:ΙΚ10

Αντικεραυνική Προστασία:2kV
Διαστάσεις: Ύψος 170mm – πλάτος 65mm (απόκλιση ±2%)

Συχνότητα λειτουργίας: 50 - 60 Hz.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 έως +45. 

Γωνία δέσμης: 270-300 μοίρες.

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: Ra>80.

Ενεργειακή κλάση: Α+.

Πιστοποιήσεις: CE-ROHS.

6.Λαμπτήρας LED Πρισματικός 20W 

Τύπος: Λαμπτήρας φωτισμού τεχνολογίας LED πρισματικός.

Ισχύς: 20W 

Oνομαστική τάση λειτουργίας: AC 170 - 250 Volts.

Κάλυκας:Ε27

Θερμοκρασία χρώματος: 4.000 Κ

Φωτεινή απόδοση: Tουλάχιστον 100 lumen / watt.

Χρόνος ζωής: 40.000 ώρες.

Βαθμός στεγανότητας: IP65

Συντελεστής κρούσης:ΙΚ10

Αντικεραυνική Προστασία:2kV
Διαστάσεις: Ύψος 170mm – πλάτος 65mm (απόκλιση ±2%)

Συχνότητα λειτουργίας: 50 - 60 Hz.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 έως +45. 

Γωνία δέσμης: 270-300 μοίρες.

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: Ra>80.

Ενεργειακή κλάση: Α+.

Πιστοποιήσεις: CE-ROHS.

7.ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ LED, ΙΣΧΥΟΣ ≤30 W 

Τύπος: Φωτιστικό σώμα αλουμινίου led
Σώμα: Κατασκευή από αλουμίνιο

Εξωτερικό κάλυμμα: Διαφανές πολυκαρμπονικό υλικό.

Αντιβανδαλιστική προστασία:ΙΚ09

Ισχύς: 30W
Κλάση: Ι 

Διάμετρος στήριξης:48mm
Αντοχή σε σκόνη και υγρασία: ΙΡ 66

Ονομαστική τάση λειτουργίας: AC 210 - 240 V
Θερμοκρασία χρώματος: 4.000 Κ

Φωτεινή απόδοση: τουλάχιστον 3.700 Lumen
Χρόνος ζωής: 50.000 ώρες

Δείκτης απόδοσης χρωμάτων: Ra>70.

Διαστάσεις: Μήκος  360mm – πλάτος 160mm – ύψος 80mm (απόκλιση ± 5%)

Συχνότητα λειτουργίας: 50 - 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως +45. 

Πιστοποιήσεις: CE-ROHS.

	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα, 06/08/2020
	
	Άμφισσα,     06/08/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  
Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ



	[image: image5.png]



	

	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
	  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  

	Ταχ. Δ/νση:  Σταλλού 6

Ταχ. Κωδ.:  331 00 ΑΜΦΙΣΣΑ

FAX: 22650-22157

Τηλέφωνο: 2265028347
	ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ


	
	Προϋπολογισμός: 21.990,16 €


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
	Μ.Μ
	Ποσότητα
	Τιμή μονάδας (€)
	Σύνολο

(€)

	1
	Καλώδιο  ΝΥΥ 3Χ25mm2
	ΜΕΤΡΑ
	350
	7,92
	2.772,00

	2
	Χαλκός γυμνός πολύκλωνος 35 mm2
	ΜΕΤΡΑ
	350
	2,12
	  742,00

	3
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΠΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ ΙΣΤΟΥ  
	ΤΕΜ
	20
	479,00
	9.580,00

	4
	Λαμπτήρας LED 35W
	ΤΕΜ
	100
	16,00
	1.600,00

	5
	Λαμπτήρας LED Πρισματικός 15W
	ΤΕΜ
	100
	4,50
	  450,00

	6
	Λαμπτήρας LED Πρισματικός 20W
	ΤΕΜ
	100
	5,50
	550,00

	7
	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΟΝΟΣ LED, ΙΣΧΥΟΣ ≤30 W 
	ΤΕΜ
	30
	68,00
	2.040,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	17.734,00

	ΦΠΑ 24%
	  4.256,16

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	21.990,16


	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

	Άμφισσα, 06/08/2020
	
	Άμφισσα,     06/08/2020

	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ
	
	Με απόφαση Δημάρχου        
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  
Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΝΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ





                                    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  �
�
                            ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ





�
�
CPV 31681410-0











PAGE  
Σελίδα 10 από 10

